复习题

一、判断题

- 阻值不同的几个电阻相并联，阻值大的电阻消耗功率大。

- 应用基尔霍夫电流定律列写方程式时，电流或电压的参考方向可以任意假定。

- 两个电路等效，它们的内部不等效，只是对外部等效。

- 理想电压源不能与任何理想电流源等效。

- 流过理想电压源的的电流是一定的，与外电路无关。

- 戴维宁定理只适用于线性电路，但是负载支路可以是非线性的。

- 电路分析中一个电流得负值，说明它小于零。

- 如果流经一个电感元件的电流为零，其储能也一定为零。

- 如果一个电容元件两端的电压为零，则电容无储能。

- 电路中选择的参考点变了，但各点之间的电势差不会改变。

- 正弦量的三要素是指它的最大值、角频率和相位。

- 当Ｒ1、Ｒ2与Ｒ3并联时等效电阻为:

- 电路中任意两点的电压等于所取路径中各元件电压的代数和。而与所取路径无关。

- 理想电压源不能与任何理想电流源等效。

- 若电路有ｎ个节点，按不同节点列写的ｎ－１个ＫＣＬ方程必然相互独立。

- 电路理论分析的对象是电路模型而不是实际电路。

- 理想变压器即不消耗能量，也不贮存能量。

- 电感在直流稳态电路中相当于开路。

- RLC串联谐振时会出现过电流现象。

- 谐振电路的品质因数越高，电路选择性越好，因此实用中Q值越大越好。

- 串联谐振在L和C两端将出现过电压现象，因此也把串联谐振称为电压谐振。

- 串联谐振电路不仅广泛应用于电子技术中，也广泛应用于电力系统中。

- 如图所示电路中，若要使RL获得最大功率,则必须选择。

- 电流相等的两个元件必属串联，电压相等的两个元件必属并联。

- 串联电路的总电压超前电流时，电路一定呈感性。

- 电感在直流稳态电路中相当于开路。

- RLC多参数串联电路由感性变为容性的过程中，必然经过谐振点。

- 在电路中当电容两端有一定电压时，相应地也有一定的电流，因此，某时刻电容贮能与该时刻的电压有关，也可以说成是与该时刻的电流有关。

- 一阶电路的时间常数只有一个，即一阶电路中的各电压、电流的时间常数是相同的。

- 在一阶电路中，时间常数越大，则过渡过程越长。

- 换路定则仅用来确定电容的起始电压及电感的起始电流,其他电量的起始值应根据或按欧姆定律及基尔霍夫定律确定。

- 若电源不是理想的,则负载电阻越小时,电流越大,输出功率必越大。

- 电路如图所示，已知Ｕs=2Ｖ时，I=1Ａ，则当Ｕs=4Ｖ时，Ｉ＝２Ａ。

- 两只额定电压为110V的电灯泡串联起来总可以接到220V的电压源上使用。

- 在电压近似不变的供电系统中，负载增加相当于负载电阻减少。

- 电压源在电路中一定是发出功率的。

- 欧姆定律可表示成U=RI,也可表示成U=-RI,这与采用的参考方向有关。

二、选择题

- 容量为100μF的电容器两端的电压为200V，则电容器的储能为（    ）。

A、2J     B、200J     C、20000J       D、100J

- 电容的定义式为：（    ）

A、     B、   C、   D、 C=IU

- RL构成的一阶动态电路中，电路的时间常数τ为（ ）。

A、L/R   B、R/L   C、RL   D、

- 如图2-4所示电路 ＡＢ间的等效电阻为（  ）。

A、5Ω    B、10Ω      C、13Ω      D、24Ω

图2-4               图2-5                  图2-6

- 如图2-5所示电路中电流is等于（    ）。

A、-1A    B、-3A    C、3A      D、1A

- 如图2-6所示回路中，电压U1＝－5V，U2＝2V，U3＝－3V，

则U4＝（  ）。

A、 –10V      B、 –6V      C、 0V      D、 10V

- 在有 n个结点、b条支路的连通电路中，可以列出独立KCL 方程和独立KVL方程的个数分别为（  ）。

A、n；b    B、b-n+1；n+1    C、n-1；b-1   D、n-1； b-n+1

- 如右图所示电路的时间常数τ为（  ）。

A、

B、

C、

D、

- 电路中的储能元件是指（  ）。

A、电阻和电感     B、电感和电容

C、电容和电阻     D、电压源和电流源

10. 一阶电路时间常数的数值取决于（ ）。

- 电路的结构形式      B、外加激励的大小

C、电路的结构和参数    D、仅仅是电路的参数

11、 理想电感元件伏安关系的相量形式，正确的表达式是：（ ）

A、     B、   C、   D、u=Ldi/dt

12、电路如图所示，电路的时间常数是(  )。

A、 0.25s     B、 0.5s    C、 2s        D、 4s

- 图示电路中，若ＲL可变，RL能获得的最大功率Ｐmax=（  ）。

A、5Ｗ   B、10Ｗ  C、20Ｗ  D、40Ｗ

- 图示电路中电流等于（    ）

A、1A    B、2A    C、3A      D、4A

15、发生串联谐振的电路条件是（      ）

A、      B、   C、 D、

16、在RLC串联的正弦交流电路中，下列功率的计算公式正确的是（  ）。

A. S＝P+Q                      B. P＝UI

C. P＝                D.

17、图示电路中电压ＵAB 为 ____V。

A、 21      B、16        C、 -16      D、 19

18、 , 的相位比超前（  ）。

A、20°   B、-20°   C、40°  D、-40°

19、电路中的储能元件是指（    ）。

A、 电阻元件 电感元件  B、 电感元件 电容元件

C、电容元件 电压源    D、 电压源  电流源

20、通常所说负载增加，是指负载（    ）增加。

A、电流   B、电压   C、功率   D、 电阻

21、标有额定值为“220V、100W”和“220V、25W”白炽灯两盏，将其串联后接入220V工频交流电源上，其亮度情况是（    ）

A、100W的灯泡较亮     B、25W的灯泡较亮

C、两只灯泡一样亮       D、无法确定

21、已知空间有a、b两点，电压Uab=10V，a点电位为Va=4V，则b点电位Vb为（    ）

A、6V        B、－6V        C、14V             D、-14V

23、 图示电路中，下列关系中正确的是_ ___。

（Ａ）Ｉ1+Ｉ2=Ｉ3；

（Ｂ）Ｉ1Ｒ1+Ｉ3Ｒ3+Ｅ1= 0；

（Ｃ）当Ｒ3开路时Ｕ=Ｅ2

24、图示电路中,当ＩS=10A 时电压Ｕ为_ _V,当ＩS=8A时电压Ｕ为_ _V。

(Ａ) 0 ；  (Ｂ) 8 ；

(Ｃ) 12；  (Ｄ) 16 。

25、图示电路中 Ｉ = 0 时,电位 ＵA=_ _ V。

解：

(Ａ) 70 V ；    (Ｂ) 60 V ；

(Ｃ) -10 V ；   (Ｄ) 90 V。

26、

27、

28、

29、

30、

31、若实际电源的开路电压为24V,短路电流为30A,则它外接1.2Ω电阻时的电流为( )A，端电压为( )V。

(Ａ) 20    (Ｂ) 12    (Ｃ) 0    (Ｄ) 14.4

32、 图(b)是图(a)的戴维南等效电路。问：⑴ 图(a)虚框内电路消耗的总功率是否等于图(b)Ｒo上消耗的功率？__Ｂ_。为什么？_Ｃ_。⑵ 图(a)及图(b)中 ＲL上消耗的功率是否相同? _Ａ_。为什么? __Ｅ__。

(Ａ)是 ；(Ｂ)不是 ；

(Ｃ)因为等效是指外部等效；

(Ｄ)因为功率守恒 ；

(Ｅ)因为是等效网络。              （a）                    （b）

33、

34、u＝－100sin（6πt＋10°）V超前i＝5cos（6πt－15°）A的相位差是（    ）

A、25°       B、95°      C、115°  D、85°

35、如右图所示，交流电流表的读数分别是：A1为6A，A2为2A，A3为10A。则电流表A的读数是（   ）。

A、 6A    B、 18A

C、 2A    D、 10A

36、

三、计算题

1. KCL,KVL

1.1

KCL或者推广定理

1.2 求Ix和Ux

1.3图中所示的各段电路中，已知Uab=10V, E=5V, R=5Ω，请列出Uab与I的关系式，并求解I的值。（需要写出关系式，再写计算结果）KVL 推广定理

1.4 计算UAB或者UBA

2. 负载、电源的判断，功率计算，功率平衡

2.1、（10分)求下图所示电路中电流源两端电压u及其功率P？

2.2电路中元件作为什么使用？负载还是电源？验证功率平衡

2.3求以下各元件的功率，是吸收还是发出，并判断功率是否守恒

2.4 电源与负载的判断

3、电阻的串并联

3.1纯电阻电路直接求端口的等效电阻

3.2 串并联的实际应用

3.3 含独立源电路端口的等效电阻 在戴维宁定理和动态电路分析中都用到

3.4 分流、分压，如果电路R2增大或减小I如何变化

4、电源的等效变换、戴维宁定理及最大功率传输定理

4.1如果用电源的等效变换来做呢？

4.2 试用电压源模型与电流源模型等效变换的方法计算图中6Ω电阻上的电流I3。如果用戴维宁定理来做呢？

4.3 用戴维宁定理和叠加定理求图示电路中的电流Ｉ。

5. 叠加定理

5.1用叠加定理求如图所示电路中的电压u1，u2。

5.2 用叠加定理求图示电路中的电流I3

6.电路分析方法

6.1 支路电流法列写方程

6.2用合适的方法求电路中的电流I1，I2，I3.

7.动态电路分析

7.1、图示电路已稳定，求开关S闭合后电容两端的电压uc，并分解成稳态分量和暂态分量

7.2 三要素法求t≥0时的uc(t)

7.3、图示电路原已稳定,t=0时闭合开关Ｓ，求t>0时的和,并写出中的零输入响应和零状态响应分量.

8、正弦稳态电路

8.1、图示电路中，已知，，

Ｚ1 ＝7+j6Ω, 求Ｚ2为多少？

8.2 、Ｌ、Ｃ并联电路中,已知R=30Ω，L=127mH，C=40μF，已知电源电压 V。求电流i及阻抗Z。ω＝103rad/s.

已知电路，求端口电压u,电压与电流的相位差，功率因数

如果是并联呢？

8.3下图，（1）阻抗Z=？（2）I=？（3）有功功率P=？（4）无功功率Q=?（5）视在功率S=？